شرح فعالیتهای اجرایی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس کارخانه شرکت پالایش نفت جی

| ردیف | شرح ردیف | واحد | بهای واحد(ریال) | مقدار | بهای کل(ریال) | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از نوع AII به قطر 10 تا 18 میلی متر ، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | کیلوگرم |  | 13680 |  | تهیه و مصرف مفتول یا سیم آرماتور بندی، برشکاری و خم میلگرد در قیمت های واحدمربوط منظور شده و برعهده پیمانکار می باشد |
| 2 | تهیه وسایل قالب بندی و اجرا آن | متر مربع |  | 115 |  |  |
| 3 | نصب میل مهار دنده شده (بولت)از هر نوع میل گرد، با پیچ و مهره مربوط و کار گذاری در محلهای لازم، قبل از بتن ریزی | میلیمتری |  | 48 |  | به ارتفاع 80 سانتی متر دو سر رزوه – تعداد 40 عدد نمره 25 و تعداد 8 عدد نمره32 |
| 4 | اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، با 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن | متر مکعب |  | 18 |  | تهیه ادوات بتن ریزی بر عهده پیمانکار می باشد |
| 5 | اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ، با 350 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن – نگهداری و آزمایشگاه بتن | متر مکعب |  | 97 |  | تهیه ویبراتور و ادوات بتن ریزی بر عهده پیمانکار می باشد |
| 6 | اجرای پیوینگ (رمپ) همرا با ارماتوربندی | متر مربع |  | 140 |  | با بتن 350 کیلوگرم به حجم 60 متر مکعب به ارتفاع میانگین 35 سانتی متر |
| 7 | خاکبرداری دستی | متر مکعب |  | 60 |  | تهیه ادوات خاکبرداری بر عهده پیمانکار می باشد |
| 8 | خاکریزی | مترمکعب |  | 40 |  | تهیه ادوات خاکریزی بر عهده پیمانکار می باشد |
|  | جمع کل (ریال) |  |  |  |  |  |

سرویس ایاب و ذهاب بر عهده پیمانکار می باشد – نهار پیمانکار توسط کار فرما تهیه و از حساب پیمانکار کسر می گردد - کلیه کسورات قانونی در قیمت ها دیده شده است – تهیه میلگرد و بتن بر عهده کارفرما می باشد

کلیه تجهیزات لازم برای انجام فعالیت بر عهده پیمانکار می باشد ( از قبیل سیم ارماتور بندی – تهیه ادوات حفاری و برشکاری ............) – پیمانکار موظف به رعایت کلیه نکات ایمنی می باشد

کار فرما : شرکت پالایش نفت جی                                                                                                                                                                            پیمانکار: